关于安徽职业技术大学2026年新能源汽车性能分析实训室建设项目采购需求公示公告

公示简要情况说明：安徽广电项目管理有限公司受安徽职业技术大学委托，将对“安徽职业技术大学2026年新能源汽车性能分析实训室建设项目”进行公开招标。现将安徽职业技术大学2026年新能源汽车性能分析实训室建设项目采购需求予以标前公示（详见附件），以广泛征求潜在投标人意见。

一、意见征询编号：/

二、征求意见范围：设备相关供应商

三、征求意见递交及接收：

1、意见递交时间：2026-05-28 17:30:00

2、意见递交方式：电子邮箱

3、意见接收机构：安徽广电项目管理有限公司

4、联系人：李渊

5、联系电话：18297980213

6、联系邮箱：3020019615@qq.com

四、合格的修改意见和建议书要求

如对公示内容有任何意见或建议，请潜在投标人或利益相关人于2026年05月28日17:30前，将相关意见、修改建议、原因理由和相关证明文件（包括技术标准、产品彩页、检测报告等）加盖公章后，通过邮件形式提交至3020019615@qq.com。
1.须同时提供可编辑的word版本和盖章扫描的PDF版本，接收邮箱为3020019615@qq.com。提交相关意见、修改建议应署名，不符合要求的，招标人和招标代理机构有权利不予受理；
2.逾期送达的，招标人和招标代理机构有权利不予受理；
3.未提供充分理由或证明材料的，招标人和招标代理机构有权利不予受理；
4.对提供虚假材料或恶意扰乱招标投标正常秩序的，将提交监督管理部门处理。

五、注意事项：

无。

# 附件：

# 1. 安徽职业技术大学2026年新能源汽车性能分析实训室建设项目-采购需求

2. 安徽职业技术大学2026年新能源汽车性能分析实训室建设项目-采购需求反馈意见书

# 附件1：

安徽职业技术大学2026年新能源汽车性能分析实训室建设项目采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性支付合同总价的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学,招标人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60日历天内完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年。 |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得1.5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分 |
| 无标识项 |  | 无标识项超过8项未响应或负偏离，投标（响应）文件无效。 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲新能源汽车三电性能试验与分析系统 | - 驱动电机性能试验与分析模块 1 主要功能及组成 （1）本模块可真实模拟纯电动汽车电机及驱动器在整车上的实际运行状态，采集与电机及驱动器相关的技术数据，支撑对电机及驱动器性能状态的分析。 （2）本模块由被测电机及控制器、电机控制系统、测功机以及测功机控制系统等部分组成。模块采用伺服电机对拖的方式提供负载，可测试电机及驱动器在不同负载状态下的各项参数，具体包括：控制器输入侧的电压、电流、功率、功率因数以及频率；控制器输出侧的电压、电流、功率、功率因数、频率；电机输出的转速、转矩以及功率，并可据此计算得出驱动器效率、电机效率以及整机效率。 （3）被测电机与控制器配备防护机制，通过保护罩与实验隔离措施保障操作安全；测功机与电机采用抬高布局设计，可方便实训教学开展。 （4）本模块具备设置故障测试的功能，支持对典型故障进行设置，可通过上位机或物理拨码两种方式完成故障设置，同时具备安全保护及急停功能，故障可一键恢复。 ■（5）本模块高压部件的防护等级应不低于IPX7；模块须具备高压互锁（HVIL）、绝缘监测、过流过压保护、电容放电及电位均衡等安全功能；电机测试台架、测功机台架与控制柜均须具备触电防护、急停保护及漏电跳闸功能。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 2 技术参数 ■（1）性能指标（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 1）转矩测量精度：转矩测量误差≤±0.05% FS 2）转速测量精度：转速测量误差≤±0.05% FS 3）驱动器输入电压、电流、功率测量精度 ≤±0.2% FS 4）驱动器输出电压、电流、功率测量精度 ≤±0.2% FS ■（2）主要部件技术指标（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 电力测功机额定功率≥10kW，额定转矩≥80 N·m，额定转速≥1600 r/min，最高转速不小于3000 r/min，冷却方式为风冷模式。 1）测功机驱动器 1-1）变频器额定工作电压为380V，散热方式为风冷。 1-2）变频器具备输入谐波抑制功能：在全调速范围内，产生的谐波不会干扰其他用电设备，也不会影响控制与通讯系统的正常运行。 1-3）变频器按照国家标准GB/T 30844-2024设计制造。 1-4）变频器采用IGBT功率元件。 1-5）变频器具备反拖动性能。 1-6）具备过电流、过电压、欠电压、缺相、短路、过频、失速、功率元件过热以及瞬时停电等保护功能。 1-7）支持额定转速以下恒扭矩加载、额定转速以下恒功率加载，同时支持零转速运行和反转运行。 1-8）支持恒扭矩加载、恒转速倒拖两种工作模式，可适配不同的测试需求。 1-9）支持零扭矩、零转速启动，可实现对电网和机械无冲击的软启动。 2）转矩转速传感器 2-1）转矩：最大可测量转矩≥100 N·m； 2-2）转速：最大可测量转速≥6000 r/min； 2-3）传感器信号：输出类型为频率信号或模拟量信号。 3）电机特性分析测控仪 ■3-1）基本精度：±（读数的0.1%+量程的0.05%），电压电流支持4通道测量，转矩转速支持2通道测量，需配置驱动控制卡。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 3-2）量程及精度要求： ①电压测量支持双峰值因数模式，具体量程档位如下：CF3模式下设15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V共8档；CF6模式下设7.5V、15V、30V、50V、75V、150V、300V、500V共8档。 ②电流测量支持双峰值因数模式，具体量程档位如下：CF3模式下设0.5A、1A、2A、4A、5A、10A、20A、40A共8档；CF6模式下设250mA、0.5A、1A、2A、2.5A、5A、10A、20A共8档。 ③该仪器基础精度等级为0.1级，工作带宽范围为0.5Hz~300kHz。 3-3）同步数据更新周期要求：提供1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s共14种档位可选。 3-4）同步源设置要求：支持将任意一路电压、电流设置为同步源，实现转速、转矩、电压及电流的数据同步刷新与同步计算。 3-5）显示要求：配备10.1寸触摸屏，支持多模式显示（上半屏/下半屏/全屏），可呈现矩阵、数据流水及趋势图等内容。 3-6）功能要求：支持定点（开环）、斜率加载、定转矩、定转速及自定义运行模式；可测量交/直流电压、电流、频率、功率、效率、扭矩、转速、机械功率及系统效率，支持自定义同步源与外接传感器接入。 3-7）过载能力要求：支持120%倍电压、电流量程过载，可短时间承受超出额定量程的输入信号。 3-8）谐波与效率测量要求：支持测量1～50次谐波，测量精度等级为B级，符合国家标准GB/T 14549-1993要求。 4）20kW双向直流电源 ■4-1）输入参数：采用三相交流电输入，输入电压范围342~460VAC，功率因数≥0.99。输出参数：直流输出电压支持0~100V连续可调，额定电流≥200A，峰值电流≥240A；可支持120%额定负载过载运行不小于1分钟。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 4-2）具备宽范围恒功率输出与馈电能力。 4-3）保护功能完备，支持软件及硬件层面的过压、过热、过流及过功率保护，同时具备模组故障保护功能。 4-4）配备可自动检测负载电压的补偿端子，支持自动负载电压补偿功能。 4-5）支持定电压、定电流、定功率及定电阻四种工作模式自动转换，可满足多类测试需求。 4-6）内置支持多种波形编辑模式的任意波形发生器，符合LV123等测试标准要求。 4-7）具备内阻工作模式，支持电池模拟功能，可模拟电池包/单体状态，供电池管理系统BMS从板进行信号采集，支持能量回收及SOX均衡算法验证。 4-8）支持输出与馈电的电压、电流斜率控制。 4-9）支持主从操作，可实现多台设备自主均流并联工作。 4-10）支持多种远程控制方式，标配接口丰富：含CAN、RS485及LAN接口；标配通讯协议包括CAN2.0B、MODBUS_RTU、MODBUS_TCP及SCPI，同时支持多种通讯接口选配。 5）测控柜 5-1）结构工艺要求：采用标准化19英寸模块化设计。 5-2）材质要求：采用大于等于1.5mm厚优质薄钢板焊接成型，表面做喷塑处理。 6）强电柜要求： 6-1）变频器容量要求：柜内配置1台15kW变频器，内置制动斩波器与制动单元，采用直接转矩控制方案，支持电机拖动与发电回馈两种运行模式。 6-2）柜内含全套控制加载电器元件。 6-3）交流输入电源需满足以下要求：电压持续波动不超过±10%，短暂波动范围为+15%~-10%；频率波动不超过±2%，频率变化速度不超过±1%/秒；三相电源的负序分量不超过正序分量的5%。 ●7）上位机软件（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） 7-1）上位机软件需支持以下测试项目：空载测试、负载测试、堵转测试、T-n曲线测试、温升测试、转子角度测试、MAP图测试、动态响应特性测试、能量回收测试、三合一电驱动总成测试、电机转速极限测试、电机耐久测试及反电动势测试，控制器交流输入的电压、电流、功率、功率因数及频率测试，控制器输出的电压、电流、功率、功率因数及频率测试，以及电机输出的转速、转矩、功率测试，还需能够计算得出驱动器效率、电机效率、整机效率等参数。 ●8）被测电机系统（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 8-1）支持被测电机功率范围不小于10kW～15kW，额定转矩范围不小于60N·m～80 N·m，额定转速范围不小于1400 r/min～1600 r/min，最高转速≥3000 r/min。 8-2）被测电机控制器参数要求：功率≥15kW，额定输入电压范围为0~100V，额定电流≥200A；支持隔离电压电流采样，具备过压、过流、过温硬件保护，配备RS485+CAN通信接口；绝缘电阻≥1000Ω/V。 3 支持实验 （1）设备须具备稳定的实验支撑能力，所有实验项目均可独立开展，不存在实验功能缺失，实验过程无明显故障。设备可支持的实验内容包括但不限于： 1）电机与测功机结构组成认知实验：支持展示电机与测功机基本结构组成，完成结构认知实训。 2）变频调速原理实验：支持演示变频调速工作机制，帮助理解电机变频调速基本原理。 ■3）电机空载与堵转实验：支持模拟电机空载、堵转工况，精确测量对应电气参数。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） ■4）电机机械特性测量实验：支持测试电机转速-转矩特性曲线，完成机械特性测量。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） ■5）电机负载特性实验：支持模拟不同负载工况，分析电机在各负载下的工作特性。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） ■6）电机MAP效率图测试实验：支持采集分析电机效率数据，绘制电机效率MAP图。（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） 7）温升与热特性实验：支持监测电机运行过程，精确测量电机运行温升变化。 ●8）动态响应特性测试实验：支持输出各类控制输入信号，测试电机动态响应能力。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 9）矢量控制算法验证实验：支持搭建矢量控制实验环境，验证算法控制效果。 ●10）直接转矩控制算法对比实验：支持运行多种控制算法，对比不同算法性能差异。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 11）位置传感器控制实验：支持接入位置传感器开展控制实验，测试其控制应用效果。 12）整车驱动循环模拟实验：支持模拟整车实际运行工况，完成驱动循环模拟测试。 13）再生制动能量回收实验：支持搭建再生制动场景，测试制动能量回收效能。 14）电驱动系统总成测试实验：支持接入完整电驱动系统，检测系统集成性能。 ■15）电机故障诊断与模拟实验：支持模拟电机本体与控制器两大类故障，可通过硬件故障注入装置、信号级注入或软件参数修改等三种方式实现，支持不少于 20 种电机及控制器典型故障模拟，故障可一键恢复，不损伤设备硬件。（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） 16）极限条件与可靠性测试实验：支持模拟电机极端工况，完成可靠性考核测试。 17）电机自然机械特性测试实验：支持绘制电机自然机械特性曲线，分析输入电参数随负载变化规律。 ■18）需提供实训任务指导书，且指导书内容需覆盖上述所有实验项目，除电子版外，纸质版数量不少于10份。指导书至少应当包含实验内容、实验目的、实验条件、实验步骤、实验结论等模块，其中实验步骤部分需涵盖实验所需的基础知识及原理介绍、详细的操作步骤，以及必要的参考程序。（需提供实训任务指导书，包含的上述实验项目不少于5个，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） - 整车电控系统性能试验与分析模块 1 主要功能 （1）本模块可应用于纯电动汽车的整车开发与测试阶段，能够满足设计与测试人员对整车性能的验证需求，支持开展静态及动态工况下，三电系统在整车环境中的功能测试与性能验证工作。 （2）本模块测试对象覆盖整车电子电气各核心模块，涵盖驱动电机系统与电机控制器MCU、电池管理系统BMS、整车控制器VCU，也可覆盖三合一三电控制系统，既支持开展系统集成测试，也可完成单控制器独立测试。 （3）本模块具备设置故障测试的功能，支持对典型故障进行设置，具备安全保护及急停功能，故障可一键恢复，不损坏设备硬件。 2 技术参数 （1）主要部件指标 1）整车台架 ■1-1）台架搭载真实控制器，包括整车控制器VCU、电池管理系统BMS、电机控制器MCU、车身控制模块BCM、仪表控制器IC及仪表等。（需提供完整硬件原理图、通讯协议、DBC 数据库文件等供核查，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 1-2）台架搭载的真实部件包括：高压盒、换挡手柄、加速踏板、制动踏板、真空泵、真空罐、真空助力器、汽车钥匙、仪表、中控显示屏、空调面板、空调压缩机及高压暖风装置。 ■1-3）台架基于市面主流量产车型搭建，开放通讯协议。（需提供所依据的具体量产车型的通讯协议截图供核查，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 1-4）台架搭载驾驶员座椅、方向盘等真实辅助部件，以及传感器、采集器等数采设备，可兼容实车搭载需求，满足实车测试要求。 1-5）台架由工业铝型材、防滑铝板、脚轮及工作台搭建而成，整体尺寸参考市面主流量产车型设计，可提供实车电子器件的安装固定位置。 1-6）台架采用工业铝型材搭建车身骨架，车身尺寸参考市面主流量产车型设计，可通过脚轮实现移动功能。 1-7）台架布局结构如下：台架本体安装控制器、前灯及仪表等实车部件；车身底盘采用防滑铝板，台架上方布置座椅、加速踏板、制动踏板、方向盘及换挡手柄；车门采用双层多孔网板制作，便于加装门窗控制器等各类部件；车底盘配置可移动平台；车身尾部预留空间与工作平台，用于放置电机、车灯等实车部件。 1-8）后期可根据被测对象的实际尺寸进行适应性调整。 1-9）承重要求：≥1000kg。 1-10）配置重载脚轮，带有刹车锁定功能。 2）模拟量采集与记录单元 2-1）提供6路可采集电压、电流、PT信号的采集通道。 2-2）测量范围：电压：±25mV~±60V；电流：±20mA；温度：-200℃至850℃。 2-3）过载保护阈值：电压：±200V；电流：±100mA。 2-4）支持CAN总线数据记录及数据采集模块数据记录，存储卡不小于16GB。 2-5）工作温度范围：-40℃~+125℃。 2-6）防护等级为IP65，允许结露环境使用。 3）温度采集单元 3-1）支持10路K型热电偶测温，同时支持6路电压/电流信号采集。 3-2）K型热电偶温度测量范围：-270℃至+1370℃； 3-3）工作温度范围：-40℃~+125℃。 3-4）防护等级为IP65，允许结露环境使用。 3-5）各通道为隔离输入，隔离电压为±60V。 4）可编程电源 4-1）可编程大功率电源参数如下：输出电压：0~80V；输出电流：0~120A；输出功率：0~3000W； 4-2）电压精度：≤0.05%F.S+30mV。 5）示波器 5-1）模拟带宽：≥100MHz。 5-2）显示屏：≥7英寸彩色显示屏。 5-3）支持CAN等常见车载网络协议解码功能。 6）万用表及CAN分析仪 6-1）万用表支持交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻以及电容测量。 6-2）CAN分析仪支持CAN、LIN等车载网络通信的测量与分析。 3 支持实验 （1）设备须具备稳定的实验支撑能力，所有实验项目均可独立开展，不存在实验功能缺失，实验过程中无明显故障。设备支持的实验内容包括但不限于以下项目： 1）电机结构与部件认知实验：支持永磁同步电机、异步电机结构认知，可展示定子、转子、绕组等核心部件，掌握部件功能与原理。 2）电机控制器（MCU）认知实验：支持 MCU 硬件认知，可展示功率模块、驱动电路、采样电路，理解控制原理与工作机制。 3）电机驱动系统信号流程实验：支持驱动系统信号流程演示观测，呈现 VCU 到电机的信号链路，理解整车驱动网络逻辑。 4）电机参数认知实验：支持电机铭牌、型号参数解读，理解功率、转矩、转速等参数物理意义与应用。 5）电池管理系统（BMS）硬件认知实验：支持BMS硬件架构认知，展示主板、从板、传感器等模块，理解功能划分与协同工作。 ■6）电池管理系统（BMS）核心功能实验：支持SOC、SOH、均衡、热管理等功能演示，理解BMS在整车安全中的作用与工作逻辑。（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） ●7）整车控制器（VCU）认知实验：支持 VCU 软硬件架构认知，理解其在新能源汽车中的核心地位、功能边界与工作流程。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） ■8）整车控制策略实验：支持上下电、扭矩、能量、故障处理等策略演示，理解控制逻辑与执行流程。（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） 9）三电系统集成控制实验：支持VCU、BMS、MCU通讯协作观测，理解三电系统集成控制与协同机制。 ■10）整车网络拓扑认知实验：支持整车网络拓扑展示，区分动力、车身、娱乐网络，理解网络划分与互联关系。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 11）高压系统组成实验：支持高压系统认知，展示动力电池、电机、DC-DC、充电机等部件，理解高压回路构成。 12）高压安全实验：支持绝缘监测、互锁、接地保护等安全机制演示，掌握高压安全操作规范。 ●13）高压零部件认知实验：支持 PDU、OBC、DC-DC 等高压部件认知，理解结构组成与功能作用。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 14）低压供电系统实验：支持 12V/24V 低压系统认知，展示铅酸电池、DC-DC 降压模块，理解供电架构。 15）车身电器控制实验：支持灯光、雨刮、门窗等车身电器认知，理解控制原理与电路结构。 16）车载传感器实验：支持温度、电流、位置等传感器原理与应用实验，掌握其工作方式与整车应用。 17）车载执行器实验：支持电机、电磁阀、继电器等执行器控制实验，理解驱动控制原理。 18）电气原理图识读实验：支持整车电气原理图识读训练，掌握读图方法与系统电气连接关系。 19）整车线束认知实验：支持线束设计、布局、连接器选型认知，理解线束作用与设计规范。 20）CAN总线基础原理实验：支持CAN物理层、数据链路层原理演示，理解差分信号传输与基础工作原理。 ●21）CAN网络拓扑实验：支持整车CAN拓扑认知，区分高速/低速 CAN，理解网络特点与应用场景。（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） ■22）CAN报文解析实验：支持CAN标准帧、扩展帧结构解析，理解ID、数据场、DLC 含义。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） ●23）CAN总线特性实验：支持多主通信、仲裁、错误检测等特性演示，理解CAN核心通信机制。（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） 24）LIN总线原理实验：支持LIN单主多从机制演示，理解主从节点角色与通信逻辑。 25）LIN总线调度实验：支持LIN调度表机制演示，理解主节点通信时序调度原理。 26）总线协议对比实验：支持CAN与LIN对比分析，理解协议差异、适用场景与选型原则。 27）多网络融合实验：支持车载多网络融合架构认知，理解各网络域功能划分与互联关系。 ●28）网络管理实验：支持CAN/LIN唤醒、休眠、状态转换演示，理解网络管理与节能机制。（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） 29）车载以太网实验：支持车载以太网认知，理解其与 CAN/LIN 差异及应用场景。 30）车载网络协议层次实验：支持车载网络协议层次认知，理解 OSI 模型在车载网络中的应用。 ■31）CAN总线数据监测实验：支持CAN工具监听总线实操，学习报文识别与总线数据分析方法。（本项需提供反映此项功能的证明材料，材料范围包括技术说明书、产品彩页、第三方检测报告、功能截图，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） 32）DBC数据库应用实验：支持基于 DBC 文件解析物理信号，建立信号与报文映射关系。 33）LIN总线调度观测实验：支持LIN主从调度观测，理解单线主从调度工作机制。 34）网络管理报文观测实验：支持上下电、休眠网络报文观测，理解车辆休眠节能机制。 35）自动化测试基础实验：支持简单自动化测试序列编写与执行，掌握自动化测试基本方法。36）自动化测试用例执行实验：支持测试用例搭建、自动化执行与报告生成，掌握完整测试流程。 37）CAN报文仿真实验：支持CAN报文仿真发送，测试控制器响应，理解报文触发与控制逻辑。 38）多控制器联合测试实验：支持VCU、BMS、MCU 联合测试，验证整车功能逻辑，掌握系统集成测试方法。 39）动力电池特性测试与BMS管理算法验证实验包含：电池充放电 / 工况模拟测试、SOC 估计方法对比实验（安时积分法 / EKF 算法）、电池均衡策略实验（被动 / 主动均衡对比）。 ■40）整车及总线故障注入与综合诊断实验：支持不少于30项故障诊断实验，故障可一键恢复，不损伤设备硬件。覆盖VCU/BMS/MCU三电控制器、高低压电气系统及CAN/LIN通讯网络故障；支持手动故障注入实操，支持通过仪表与示波器测量并读取汽车诊断故障代码，完成完整的诊断流程；支持多控制器联合故障诊断测试，以验证系统容错与诊断能力。（本项需提供不少于30项故障诊断实验清单，提供演示视频，演示视频内容须覆盖三电控制器故障、高低压电气系统故障、通讯网络故障及多控制器联合故障四类，且每类至少包含2项故障诊断实验。未按要求提供实验清单及演示视频的，本项不得分。） ■41）提供实训指导书，指导书内容需覆盖上述所有实验项目，除电子版外，纸质版数量不少于10份。指导书内容至少应包含实验内容、实验目的、实验条件、实验步骤、实验结论等模块；其中实验步骤部分需涵盖实验所需的基础知识与原理介绍、详细的操作流程，以及必要的参考程序。（本项需提供实训任务指导书，包含的上述实验项目不少于5个，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） ■（3）提供测试用例库，包含不少于1000条测试用例，覆盖整车功能测试、网络测试及故障测试三类测试场景。（本项需提供演示视频证明该项功能，未按要求提供演示视频的，本项不得分。） - ■（4）提供教学及课程服务，具体包含设备操作手册、考核题库以及数字化在线教育课程平台。数字化在线教育课程平台需与硬件设备配套，涵盖VCU电控开发课程、VCU HiL测试课程、BMS开发课程、BMS HiL测试课程、新能源汽车高压电气系统课程、电子电器网络通讯测试课程，且上述每门课程的课时不得少于32课时。平台课程需支撑学校开展师资培训与高端技能人才培养工作，支持学生随时随地开展学习，可适配PC端与移动端，支持至少70个账号同时在线学习，账号终身可用，并且平台会持续更新教学资源。（本项需提供证明材料：提供演示视频证明该项功能，演示视频内容应包含PC端登录、移动端登录、课程目录、课程时长、70个账号同时在线，演示视频不少于10分钟，未按要求提供证明材料的，本项不得分。） | 4套 | 工业 | 本项目采购标的最终交付形态为4套完整、独立运行的体系（包括各平台所含全部设备，以及实现其全部功能的软硬件及配件，具体配置详见技术参数及要求），并按4套独立交付单元进行供货与安装。 |

三、安装调试、质保及售后服务要求

1、安装调试要求：所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，送货至采购人指定的交货地点，由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试。

2、售后服务要求：

（1）中标人对合同货物的质量保修期为：自项目终验合格之日起3年。

（2）中标人在合同货物的质量保修期内，免费为采购人提供合同货物的技术指导和维修服务，服务的时间是：每周7天×24小时。

（3）中标人在质保期内合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后1小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后24小时内派员至采购人处免费维修和提供现场指导。

（4）如中标人在接到采购人维修通知后24小时仍不能修复有关货物，中标人应提供与该货物同一型号的备用货物。

（5）如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后2小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标人承担。

（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标人应在接到采购人通知之后24小时内到达现场。

（7）项目验收后，根据采购人的请求，中标人应当为采购人指定的人员提供培训，并向采购人提供培训相关资料。

四、报价要求

本项目报投标总价，报价包含完成本项目的所有费用。

五、其他要求（如有）

1、包装和运输要求：中标人交付的全部货物，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。

2、验收要求：

（1）货物交付前，中标人应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；合同签订后供货前，如采购人有要求，中标人在应接到采购人通知后3个工作日内提供实物到采购人指定地点进行功能逐项验证，验证内容须与其投标文件响应内容一致，如在规定时间内不提供验证或验证不满足要求的，采购人有权拒绝验货，同时追究中标人相应责任；货物交付时，中标人在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

（2）合同期满或者履行完毕后，采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对中标人履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

3、知识产权要求：中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

4、所投产品若含有国家强制性要求的，必须符合国家现行的规定和要求。

附件2：

安徽职业技术大学2026年新能源汽车性能分析实训室建设项目采购需求反馈意见书

安徽职业技术大学

安徽广电项目管理有限公司：

针对安徽职业技术大学2026年新能源汽车性能分析实训室建设项目采购需求公示，我单位反馈意见如下：

# 1、

# 2、

…

特此函告

单位名称（公章）：

联系人：

联系电话：

年  月  日